# DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL

Backend • Dashboard • App Mobile • Gateway • Firmware • Sites

Projeto de Portfólio

apresentado por

Sanderson André Elias

Escola Estadual "Monsenhor Horta"

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Prof. Willian Chaves Ferreira

Conselheiro Lafaiete

2026

# DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL

Projeto de portfólio apresentado por Sanderson André Elias em demonstração de competências em desenvolvimento de software e proposta de documentação técnica completa do sistema de monitoramento industrial desenvolvido.

Orientador: Prof. Willian Chaves Ferreira

Conselheiro Lafaiete
2026

# RESUMO

O presente relatório documenta o desenvolvimento técnico do sistema de monitoramento industrial, composto por seis módulos principais: backend API (Node.js/Express), dashboard web (React), aplicativo mobile (React Native), gateway Bluetooth (Node.js), firmware Arduino (ferrovia e caminhão basculante), e dois sites (documentação estático e site 3D interativo). O sistema utiliza arquitetura cliente-servidor com comunicação via HTTP, WebSocket e Bluetooth, permitindo monitoramento e controle em tempo real de dispositivos IoT industriais. O backend implementa autenticação JWT, API RESTful com 9 módulos de rotas, e Socket.IO para dados em tempo real. O dashboard exibe gráficos e controles interativos para 5 módulos industriais. O app mobile oferece controle gestual do caminhão basculante via Bluetooth. O gateway integra dispositivos Arduino ao backend por meio de comunicação serial. Os firmwares controlam servos, motores DC e LEDs com protocolo de comunicação personalizado. O projeto foi desenvolvido com Git, Docker e metodologias ágeis, resultando em um sistema completo e documentado.

Palavras-chave: Node.js; React; React Native; Arduino; Bluetooth; Socket.IO; Docker; IoT; API REST.

# SUMÁRIO

RESUMO ...................................................... 3

SUMÁRIO ..................................................... 4

LISTA DE FIGURAS ............................................ 5

LISTA DE QUADROS ............................................ 6

LISTA DE ABBREVIATURAS E SIGLAS ............................. 7

1 INTRODUÇÃO ................................................ 8

2 DESENVOLVIMENTO ........................................... 10

2.1 Arquitetura do Sistema .................................. 10

2.2 Backend (Node.js) ....................................... 12

2.3 Dashboard Web (React) ................................... 15

2.4 App Mobile (React Native) ............................... 18

2.5 Gateway Bluetooth ....................................... 20

2.6 Firmware Arduino ........................................ 22

2.7 Sites ................................................... 25

2.8 Infraestrutura .......................................... 27

2.9 Controle de Versão ...................................... 28

2.10 Metodologia ............................................ 29

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................... 30

REFERÊNCIAS ................................................. 32

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Diagrama de arquitetura completa do sistema

Figura 2 — Fluxo de dados Arduino → Gateway → Backend → Frontend

Figura 3 — Estrutura de pastas do backend

Figura 4 — Estrutura de pastas do dashboard

Figura 5 — Estrutura de pastas do app mobile

Figura 6 — Arquitetura modular do gateway

Figura 7 — Diagrama de circuito Arduino Ferrovia

Figura 8 — Diagrama de circuito Arduino Caminhão

Figura 9 — Interface do Dashboard Web

Figura 10 — Interface do App Mobile

# LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Stack tecnológica completa

Quadro 2 — Módulos do backend (rotas)

Quadro 3 — Páginas do dashboard

Quadro 4 — Componentes do app mobile

Quadro 5 — Protocolo de comunicação serial

Quadro 6 — Comandos do firmware ferrovia

Quadro 7 — Comandos do firmware caminhão

Quadro 8 — Variáveis de ambiente

# LISTA DE ABBREVIATURAS E SIGLAS

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| API | Application Programming Interface |
| BT | Bluetooth |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| DC | Direct Current (Corrente Contínua) |
| Docker | Plataforma de virtualização de containers |
| ER | Entidade-Relacionamento |
| Expo | Plataforma de desenvolvimento React Native |
| FDM | Fused Deposition Modeling |
| Git | Sistema de controle de versão |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| IoT | Internet of Things |
| JSON | JavaScript Object Noting |
| JWT | JSON Web Token |
| L298M | Driver de Motor Duplo H-Bridge |
| LED | Light Emitting Diode |
| Node.js | Runtime JavaScript server-side |
| NPM | Node Package Manager |
| PostgreSQL | Sistema gerenciador de banco de dados |
| PWA | Progressive Web App |
| React | Biblioteca JavaScript para interfaces |
| React Native | Framework mobile baseado em React |
| Redis | Banco de dados em memória |
| REST | Representational State Transfer |
| SGBD | Sistema Gerenciador de Banco de Dados |
| SG90 | Servo Motor Micro 9g |
| Socket.IO | Biblioteca de WebSocket |
| SQL | Structured Query Language |
| SVG | Scalable Vector Graphics |
| Three.js | Biblioteca 3D para WebGL |
| URL | Uniform Resource Locator |
| WebSocket | Protocolo de Comunicação Full-Duplex |

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 Contexto

O desenvolvimento de sistemas distribuídos para Internet das Coisas (IoT) industrial requer a integração de múltiplas tecnologias e plataformas. Este relatório documenta o processo técnico de desenvolvimento do sistema de monitoramento industrial, focando nos componentes de software e firmware que compõem o repositório GitHub do projeto.

O projeto é composto por seis módulos principais, cada um implementado como um projeto independente com seu próprio stack tecnológico. Esta abordagem modular permite desenvolvimento paralelo, manutenção facilitada e escalabilidade do sistema.

## 1.2 Objetivos

### 1.2.1 Objetivo Geral

Documentar o desenvolvimento técnico do sistema de monitoramento industrial, detalhando a arquitetura, implementação e integração dos seis módulos principais: backend API, dashboard web, aplicativo mobile, gateway Bluetooth, firmware Arduino e sites.

### 1.2.2 Objetivos Específicos

Documentar a arquitetura completa do sistema e o fluxo de dados entre componentes;

Detalhar a implementação do backend em Node.js com Express, PostgreSQL e Socket.IO;

Descrever o desenvolvimento do dashboard web em React com Tailwind CSS;

Explicar a criação do aplicativo mobile em React Native com controle Bluetooth;

Documentar o gateway Bluetooth com arquitetura modular e protocolo serial;

Detalhar os firmwares Arduino para ferrovia e caminhão basculante;

Descrever os sites de documentação e apresentação 3D;

Apresentar a infraestrutura Docker e processo de deploy.

## 1.3 Escopo

Este relatório foca nos componentes de software e firmware presentes no repositório GitHub do projeto. Não inclui detalhes sobre a construção física da maquete ou impressões 3D, que são tratados em relatório separado. O escopo abrange desde o nível de arquitetura até detalhes de implementação de cada módulo.

## 1.4 Estrutura do Relatório

O relatório organiza-se da seguinte forma. A seção 2.1 apresenta a arquitetura completa do sistema. As seções 2.2 a 2.7 detalham cada módulo de desenvolvimento. A seção 2.8 descreve a infraestrutura Docker. A seção 2.9 documenta o controle de versão. A seção 2.10 discute a metodologia. A seção 3 apresenta as considerações finais.

# 2 DESENVOLVIMENTO

Esta seção apresenta os detalhes técnicos de cada módulo do sistema, desde a arquitetura geral até a implementação específica de cada componente.

## 2.1 Arquitetura do Sistema

O sistema segue uma arquitetura distribuída com comunicação em múltiplas camadas. Os dispositivos Arduino comunicam-se via Bluetooth com o gateway, que por sua vez se conecta ao backend via WebSocket. Os clientes (dashboard web e app mobile) consomem os dados do backend via HTTP REST e WebSocket.

[Dashboard React :3000] <--WS/HTTP--> [Backend Node.js :4000] <--WS--> [Gateway :3001] <--Serial/BT--> [Arduino x2]
         |                                    |
[App React Native] <---BT direct-----------> [Arduino Truck]
         |
[PostgreSQL]  [Redis :6379]

Figura 1 — Diagrama de arquitetura completa do sistema

### 2.1.1 Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js + Express + Socket.IO | API REST + WebSocket server |
| Frontend | React + Tailwind CSS | Dashboard web responsivo |
| Mobile | React Native + Expo | App Android com Bluetooth |
| Gateway | Node.js + SerialPort | Bridge BT → Backend |
| Firmware | Arduino C++ | Controle de hardware |
| Banco | PostgreSQL + Redis | Persistência + Cache |

### 2.1.2 Fluxo de Dados

O fluxo de dados do sistema segue o seguinte caminho:

Arduino → Gateway: Dados de sensores e status enviados via serial Bluetooth

Gateway → Backend: Dados reencaminhados via Socket.IO

Backend → Dashboard: Dados exibidos em tempo real via Socket.IO

Backend → App: Dados acessíveis via HTTP REST

App → Arduino: Comandos enviados diretamente via Bluetooth

## 2.2 Backend (Node.js)

O backend é uma API RESTful desenvolvida em Node.js com o framework Express. Utiliza Socket.IO para comunicação em tempo real, PostgreSQL para persistência de dados e Redis para cache e filas. O sistema de autenticação é baseado em JWT (JSON Web Token).

### 2.2.1 Estrutura do Projeto

backend_nodejs/
├── src/
│   ├── server.js          # Ponto de entrada
│   ├── app.js             # Express + rotas + middlewares
│   ├── config/            # Configurações (env, db, redis, logger)
│   ├── routes/            # 9 módulos de rotas
│   ├── controllers/       # 9 controllers
│   ├── services/          # 8 services
│   ├── middlewares/       # Auth, validation
│   ├── sockets/           # Socket.IO handlers
│   ├── jobs/              # Tasks agendados
│   └── utils/             # Utilitários
├── migrations/            # SQL de migração
├── scripts/               # migrate.js, seed.js
├── schema.sql             # Schema inicial
├── Dockerfile
└── package.json

### 2.2.2 Módulos de Rotas

| Rota | Métodos | Descrição |
| --- | --- | --- |
| /api/auth | POST | Login e registro de usuários |
| /api/ferrovia | GET, POST | Status e controle de chavetas |
| /api/trucks | GET, POST | Telemetria e comandos de caminhões |
| /api/locomotive | POST | Posição da locomotiva |
| /api/port-airport | GET | Navios e aviões |
| /api/chemistry | GET | Equipamentos químicos |
| /api/reports | GET, POST | Geração e download de relatórios |
| /api/alerts | GET | Alertas do sistema |
| /api/gateway | POST | Notificações do gateway |

### 2.2.3 Autenticação

O backend implementa dois mecanismos de autenticação:

JWT (JSON Web Token): Utilizado para autenticação de usuários do dashboard e app mobile. O token é gerado no login e verificado em cada requisição via middleware.

API Key: Utilizado para autenticação do gateway Bluetooth. A chave é verificada no cabeçalho x-api-key de cada requisição.

### 2.2.4 Socket.IO

O Socket.IO é utilizado para comunicação em tempo real entre o gateway e o dashboard. Os eventos principais incluem:

device:data — Dados recebidos dos dispositivos

command — Comandos enviados para dispositivos

gateway:register — Registro do gateway

gateway:status — Status do gateway

## 2.3 Dashboard Web (React)

O dashboard web é uma aplicação React desenvolvida com Create React App, utilizando Tailwind CSS para estilização e Socket.IO Client para comunicação em tempo real com o backend. O dashboard permite o monitoramento e controle de todos os módulos industriais.

### 2.3.1 Estrutura do Projeto

dashboard_react/
├── src/
│   ├── index.js           # Ponto de entrada
│   ├── App.js             # Rotas + Providers
│   ├── index.css          # Tailwind directives
│   ├── pages/             # 7 páginas principais
│   │   ├── Login.js
│   │   ├── Overview.js
│   │   ├── Ferrovia.js
│   │   ├── Mina.js
│   │   ├── Porto.js
│   │   ├── Aeroporto.js
│   │   ├── Quimica.js
│   │   └── Relatorios.js
│   ├── components/        # Componentes reutilizáveis
│   │   ├── Sidebar.js
│   │   └── Header.js
│   ├── contexts/          # Contextos globais
│   │   ├── AuthContext.js
│   │   └── SocketContext.js
│   └── services/          # Comunicação com API
├── Dockerfile
├── tailwind.config.js
└── package.json

### 2.3.2 Páginas Principais

| Página | Rota | Funcionalidade |
| --- | --- | --- |
| Overview | / | Visão geral de todos os módulos (polling 5s) |
| Ferrovia | /ferrovia | Mapa SVG + controle de 4 chavetas (Socket.IO) |
| Mina | /mina | Mapa cartesiano + marcadores de caminhão |
| Porto | /porto | Grid de cards de navios (polling 30s) |
| Aeroporto | /aeroporto | Grid de cards de aviões (polling 30s) |
| Química | /quimica | Monitoramento de equipamentos (polling 30s) |
| Relatórios | /relatorios | Formulário de exportação (CSV/XLSX/PDF) |

### 2.3.3 Componentes

O dashboard utiliza componentes reutilizáveis para manter consistência visual e facilitar a manutenção:

Sidebar: Navegação lateral animada com 7 links

Header: Barra superior com status de conexão e alertas

AuthContext: Gerenciamento de autenticação JWT

SocketContext: Conexão Socket.IO automática com autenticação

## 2.4 App Mobile (React Native)

O aplicativo mobile é desenvolvido em React Native com Expo SDK 49, utilizando a biblioteca react-native-bluetooth-classic para comunicação Bluetooth com o Arduino do caminhão basculante. O app oferece controle gestual via D-Pad e botões para caçamba e iluminação.

### 2.4.1 Estrutura do Projeto

app_react_native/
├── App.js                 # Ponto de entrada
├── src/
│   ├── bluetooth/
│   │   ├── BluetoothProvider.jsx  # Context Bluetooth
│   │   └── useBluetooth.js        # Hook Bluetooth
│   ├── components/
│   │   ├── DPad.jsx               # D-Pad gestual
│   │   ├── BucketControls.jsx     # Controles caçamba
│   │   ├── LightingControls.jsx   # Controles iluminação
│   │   ├── CommandMonitor.jsx     # Monitor de comandos
│   │   ├── DevicePickerModal.jsx  # Modal de dispositivos
│   │   └── Header.jsx             # Cabeçalho
│   ├── screens/
│   │   └── ControlScreen.jsx      # Tela principal
│   ├── protocol/
│   │   └── commands.js            # Mapeamento de comandos
│   └── constants/
│       └── theme.js               # Paleta de cores
├── app.json
├── eas.json
└── package.json

### 2.4.2 Componentes Principais

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| DPad | D-Pad direcional com PanResponder para gestos de arrasto |
| BucketControls | Botões para abaixar/elevar a caçamba |
| LightingControls | Controles de faróis e setas |
| CommandMonitor | Exibe o último comando enviado |
| DevicePickerModal | Modal para seleção de dispositivo Bluetooth |
| BluetoothProvider | Context para gerenciamento de conexão BT |

### 2.4.3 Protocolo de Comandos

O app envia comandos simples em texto para o Arduino. Os comandos são mapeados no arquivo commands.js:

Movimentação: F (frente), B (ré), L (esquerda), R (direita), C (parar)

Compostos: FL, FR, BL, BR (movimentação diagonal)

Caçamba: U (subir), D (descer), X (parar)

Iluminação: HH (faróis), TI/TO (setas), TX (todas), HA (alerta)

## 2.5 Gateway Bluetooth

O gateway Bluetooth é um módulo Node.js que serve como ponte entre os dispositivos Arduino e o backend. Utiliza a biblioteca SerialPort para comunicação serial com os módulos Bluetooth HC-05 e Socket.IO para conexão com o backend. Possui arquitetura modular com separação de protocolo, dispositivos e socket.

### 2.5.1 Arquitetura Modular

gateway_bluetooth/
├── index.js               # Ponto de entrada / orquestrador
├── config.js              # Configuração + logger + dispositivos
├── socket.js              # Socket.IO client + roteamento
├── health.js              # Health check HTTP (porta 3001)
├── protocol/
│   ├── index.js           # Re-exports
│   ├── serial.js          # Encode de comandos para serial
│   └── parse.js           # Parse de dados recebidos
├── devices/
│   ├── index.js           # DeviceManager (registry + lifecycle)
│   ├── base.js            # BluetoothDeviceBase (serial + reconnect)
│   ├── ferrovia.js        # FerroviaDevice (4 servos + ACK/STATUS)
│   └── truck.js           # TruckDevice (motor + telemetria mock)
├── scripts/
│   └── diagnose-bt.js     # Diagnóstico Bluetooth
├── Dockerfile
└── package.json

### 2.5.2 Protocolo de Comunicação

O protocolo de comunicação serial entre o gateway e os Arduinos utiliza formato texto com delimitadores pipe (|):

Comandos (Gateway → Arduino):
CMD|SWITCH|<id>|SET|LEFT|RIGHT|CENTER
CMD|SWITCH|<id>|ANGLE|<graus>
CMD|SWITCH|<id>|STATUS
CMD|SWITCH|<id>|RESET

Respostas (Arduino → Gateway):
ACK|SWITCH|<id>|<estado>
STATUS|SWITCH|<id>|<ângulo>|<estado>|<timestamp>

### 2.5.3 Modo Simulação

Quando a variável SIMULATION_MODE=true, o gateway opera com dispositivos virtuais que geram dados simulados: ferrovia a cada 10 segundos e caminhão a cada 2 segundos. Isso permite desenvolvimento e testes sem hardware físico.

## 2.6 Firmware Arduino

Os firmwares Arduino são escritos em C++ e controlam diretamente o hardware da maquete. Cada módulo possui seu próprio sketch com protocolo de comunicação personalizado.

### 2.6.1 Ferrovia

O firmware da ferrovia controla 4 servos SG90 (chavetas) e 8 LEDs indicadores de direção. Utiliza comunicação serial via Bluetooth HC-05 com protocolo textual delimitado por pipe.

Pinout:
Servos: D2, D3, D4, D5 (4 chavetas)
LEDs Verde: D6, D8, D10, D12 (esquerda)
LEDs Vermelho: D7, D9, D11, D13 (direita)
Bluetooth: D0 (RX), D1 (TX)

Movimento suave: 1 grau a cada 15ms para transição gradual

Protocolo de comandos: SET, ANGLE, STATUS, RESET

Respostas: ACK (confirmação) e STATUS (estado atual)

Lógica de LEDs: Verde = esquerda, Vermelho = direita

### 2.6.2 Caminhão Basculante

O firmware do caminhão controla um motor DC (via L298M), dois servos (direção e caçamba), e 4 LEDs (faróis e setas). Utiliza movimento não-bloqueante com millis().

Pinout:
Servo Direção: D5
Servo Caçamba: D6
L298M: D10 (IN1), D11 (IN2)
LEDs Farol: D2, D3
LEDs Setas: D8, D9
Bluetooth: D0 (RX), D1 (TX)

Comandos:
Movimento: F, B, L, R, C, S
Compostos: FL, FR, BL, BR, SC
Caçamba: U, D, X
Iluminação: HH, TI, TO, TX, HA

## 2.7 Sites

O projeto possui dois sites: um site de documentação estático (PWA) e um site 3D interativo para apresentação do projeto.

### 2.7.1 Site de Documentação (PWA)

O site de documentação é uma aplicação web estática com funcionalidades PWA (Progressive Web App), incluindo Service Worker para cache offline e manifest.json para instalação.

Site _Ferrorama/
├── index.html            # Página principal (1139 linhas)
├── styles.css            # Estilos
├── script.js             # Lógica JavaScript
├── sw.js                 # Service Worker
├── manifest.json         # Manifest PWA
├── robots.txt            # Diretrizes para bots
├── sitemap.xml           # Sitemap SEO
├── favicon.svg           # Favicon SVG
├── 404.html              # Página 404 personalizada
└── images/               # Imagens (SVG, JPG, PNG)

### 2.7.2 Site 3D Interativo

O site 3D interativo utiliza Three.js para renderização de cenas 3D e GSAP para animações. Apresenta o projeto de forma imersiva com efeitos de partículas, scroll animations e interatividade.

site-ferrorama-3d/
├── index.html            # Página principal (470 linhas)
├── css/
│   └── styles.css        # Estilos completos
├── js/
│   ├── main.js           # Lógica principal
│   ├── three-scene.js    # Cena Three.js (700 linhas)
│   └── scroll-anim.js    # Animações de scroll (394 linhas)
└── images/               # Imagens SVG, JPG, PNG

## 2.8 Infraestrutura

A infraestrutura do projeto utiliza Docker para orquestração dos serviços e PostgreSQL/Redis para dados.

### 2.8.1 Docker Compose

Serviços:
backend:   Node.js API (porta 4000)
dashboard: React app via nginx (porta 3000)
gateway:   Bluetooth gateway (interno)
redis:     Cache (porta 6379)

### 2.8.2 Variáveis de Ambiente

| Variável | Descrição |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | URL de conexão PostgreSQL |
| REDIS_URL | URL de conexão Redis |
| JWT_SECRET | Segredo para assinatura JWT |
| GATEWAY_API_KEY | Chave de API do gateway |
| BT_DEVICE_FERROVIA | MAC do Bluetooth da ferrovia |
| BT_DEVICE_TRUCK | MAC do Bluetooth do caminhão |
| SIMULATION_MODE | Ativar modo simulação (true/false) |
| CORS_ORIGIN | Origens permitidas CORS |

## 2.9 Controle de Versão

O projeto utiliza Git para controle de versão, hospedado no GitHub. A estratégia de branching segue o modelo Git Flow simplificado:

master: Branch principal com código estável e pronto para produção

feat/dev-Sanderson: Branch de desenvolvimento do autor

feat/dev-Caio: Branch de desenvolvimento de outro colaborador

feat/dev-Marco: Branch de desenvolvimento de outro colaborador

Os commits seguem o padrão semântico: feat (nova funcionalidade), fix (correção), docs (documentação), chore (manutenção), refactor (refatoração).

## 2.10 Metodologia

O desenvolvimento foi conduzido com metodologias ágeis (Scrum/Kanban), com o autor atuando como desenvolvedor único. O trabalho foi organizado em sprints com entregas incrementais.

Durante o desenvolvimento, foi utilizada assistência de ferramentas de inteligência artificial (Claude Code) para refatoração, documentação e resolução de problemas. O autor manteve-se como revisor final de todas as alterações produzidas.

A documentação é uma prioridade do projeto, com READMEs detalhados em cada módulo, especificação de protocolos de comunicação e guias de configuração. O código está disponível publicamente no GitHub para consulta e reprodução.

# 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema de monitoramento industrial permitiu a criação de um ecossistema completo de IoT, integrando hardware embarcado, software web e mobile, e comunicação em tempo real. O projeto demonstra a viabilidade de sistemas distribuídos para monitoramento e controle de processos industriais.

Do ponto de vista técnico, o sistema é composto por seis módulos independentes, cada um com seu stack tecnológico, mas integrados por meio de protocolos de comunicação padronizados. O backend em Node.js fornece uma API RESTful completa com autenticação JWT e Socket.IO para dados em tempo real. O dashboard web em React oferece interface responsiva e interativa. O aplicativo mobile em React Native permite controle via Bluetooth. O gateway Bluetooth integra dispositivos Arduino ao backend. Os firmwares Arduino controlam diretamente o hardware. Os sites fornecem documentação e apresentação visual do projeto.

Os objetivos de documentação técnica foram alcançados, com descrições detalhadas de cada módulo, protocolos de comunicação, estrutura de pastas e variáveis de ambiente. A infraestrutura Docker permite implantação rápida e reproduzível em diferentes ambientes.

Há limitações que devem ser reconhecidas. A principal é a ausência de testes automatizados em todos os módulos. O projeto não possui suíte de testes unitários ou de integração, o que torna a evolução do código mais suscetível a regressões. Uma segunda limitação é a ausência de pipeline de integração contínua. Uma terceira limitação é a dependência de hardware físico para testes completos, embora o modo simulação permita desenvolvimento sem dispositivos reais.

Como trabalhos futuros, identificam-se: (i) implementação de testes automatizados em todos os módulos; (ii) configuração de CI/CD com GitHub Actions; (iii) expansão do sistema com mais sensores e dispositivos; (iv) implementação de notificações em tempo real; (v) otimização de desempenho e escalabilidade.

Do ponto de vista da formação do autor, o projeto consolidou competências em desenvolvimento full-stack, IoT, comunicação via Bluetooth, arquitetura de sistemas distribuídos e metodologias ágeis. O código-fonte está disponível publicamente no GitHub, servindo como referência para outros estudantes e desenvolvedores.

# REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719: informação e documentação: relatório técnico e/ou científico: apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ARDUINO. Arduino Documentation. 2024. Disponível em: https://docs.arduino.cc/. Acesso em: 09 jul. 2026.

DOCKER. Docker Documentation. 2024. Disponível em: https://docs.docker.com/. Acesso em: 09 jul. 2026.

EXPLO. Expo Documentation. 2024. Disponível em: https://docs.expo.dev/. Acesso em: 09 jul. 2026.

GITHUB. GitHub Documentation. 2024. Disponível em: https://docs.github.com/. Acesso em: 09 jul. 2026.

NODE.JS. Node.js Documentation. 2024. Disponível em: https://nodejs.org/docs/. Acesso em: 09 jul. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 15 Documentation. 2024. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/15/. Acesso em: 09 jul. 2026.

REACT. React Documentation. 2024. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 09 jul. 2026.

REACT NATIVE. React Native Documentation. 2024. Disponível em: https://reactnative.dev/. Acesso em: 09 jul. 2026.

REDIS. Redis Documentation. 2024. Disponível em: https://redis.io/docs/. Acesso em: 09 jul. 2026.

SERIALPORT. SerialPort Documentation. 2024. Disponível em: https://serialport.io/. Acesso em: 09 jul. 2026.

SOCKET.IO. Socket.IO Documentation. 2024. Disponível em: https://socket.io/docs/v4/. Acesso em: 09 jul. 2026.

TAILWIND CSS. Tailwind CSS Documentation. 2024. Disponível em: https://tailwindcss.com/docs. Acesso em: 09 jul. 2026.

THREE.JS. Three.js Documentation. 2024. Disponível em: https://threejs.org/docs/. Acesso em: 09 jul. 2026.