# MAQUETE INDUSTRIAL

Sistema de Monitoramento e Controle
de Processos Industriais

Projeto de Portfólio

apresentado por

Sanderson André Elias

Escola Estadual "Monsenhor Horta"

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Prof. Willian Chaves Ferreira

Conselheiro Lafaiete

2026

# MAQUETE INDUSTRIAL

Sistema de Monitoramento e Controle
de Processos Industriais

Projeto de portfólio apresentado por Sanderson André Elias em demonstração de competências em desenvolvimento de software e proposta de implantação na Escola Estadual "Monsenhor Horta".

Orientador: Prof. Willian Chaves Ferreira

Conselheiro Lafaiete
2026

# RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento do sistema Maquete Industrial, uma solução completa de monitoramento e controle de processos industriais que integra hardware embarcado, software web e mobile, e comunicação via Bluetooth e WebSocket. O sistema é composto por uma maquete física com cinco módulos (Ferrovia, Mineração, Porto, Aeroporto e Química), controlada por dois Arduinos Uno conectados via módulos Bluetooth HC-05. O back-end é desenvolvido em Node.js com Express, PostgreSQL e Redis, enquanto o front-end utiliza React com Tailwind CSS para o dashboard web e React Native com Expo para o aplicativo mobile. A comunicação entre os dispositivos é realizada por meio de um gateway Bluetooth desenvolvido em Node.js, que utiliza a biblioteca SerialPort para comunicação serial. O sistema permite o monitoramento em tempo real dos dispositivos, controle de chavetas ferroviárias, movimentação de caminhão basculante, e visualização de dados de porto, aeroporto e equipamentos químicos. O projeto foi desenvolvido com metodologias ágeis (Scrum/Kanban) e controle de versão com Git, resultando em um sistema funcional e documentado, disponível publicamente no GitHub.

Palavras-chave: Maquete industrial; Arduino; Node.js; React; Bluetooth; IoT; Monitoramento em tempo real.

# SUMÁRIO

RESUMO ...................................................... 3

SUMÁRIO ..................................................... 4

LISTA DE FIGURAS ............................................ 5

LISTA DE QUADROS ............................................ 6

LISTA DE ABBREVIATURAS E SIGLAS ............................. 7

1 INTRODUÇÃO ................................................ 8

2 DESENVOLVIMENTO ........................................... 10

2.1 Especificação do Projeto ................................ 10

2.2 Maquete Física .......................................... 11

2.3 Impressões 3D ........................................... 12

2.4 Arquitetura do Sistema .................................. 13

2.5 Tecnologias Utilizadas .................................. 14

2.6 Sistema de Monitoramento ................................ 15

2.7 Modelo de Dados ......................................... 16

2.8 Firmware Arduino ........................................ 17

2.9 Comunicação e Protocolos ................................ 18

2.10 Logística e Processos Industriais ...................... 19

2.11 Administração e Gestão ................................. 20

2.12 Química ................................................ 21

2.13 Metodologia de Desenvolvimento ......................... 22

2.14 Implantação ............................................ 23

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................... 24

REFERÊNCIAS ................................................. 26

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Maquete física do projeto

Figura 2 — Diagrama de arquitetura do sistema

Figura 3 — Diagrama Entidade-Relacionamento

Figura 4 — Circuito Arduino Ferrovia

Figura 5 — Circuito Arduino Caminhão

Figura 6 — Interface do Dashboard Web

Figura 7 — Aplicativo Mobile

# LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Módulos do sistema

Quadro 2 — Stack tecnológica

Quadro 3 — Tabelas do banco de dados

Quadro 4 — Protocolo de comunicação serial

Quadro 5 — Comandos do caminhão

# LISTA DE ABBREVIATURAS E SIGLAS

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| API | Application Programming Interface |
| BT | Bluetooth |
| CAD | Computer-Aided Design |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| DC | Direct Current (Corrente Contínua) |
| ER | Entidade-Relacionamento |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| IoT | Internet of Things |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| JWT | JSON Web Token |
| L298M | Driver de Motor Duplo H-Bridge |
| LED | Light Emitting Diode |
| NBR | Norma Brasileira |
| PWA | Progressive Web App |
| REST | Representational State Transfer |
| SGBD | Sistema Gerenciador de Banco de Dados |
| SG90 | Servo Motor Micro 9g |
| SQL | Structured Query Language |
| SVG | Scalable Vector Graphics |
| URL | Uniform Resource Locator |
| WebSocket | Protocolo de Comunicação Full-Duplex |

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 Contexto

A automação industrial representa um dos pilares fundamentais da modernização dos processos produtivos, permitindo maior eficiência, redução de custos e melhoria na qualidade dos produtos. No entanto, a compreensão desses processos requer ferramentas didáticas que possam simular cenários reais de operação, tornando o aprendizado mais acessível e prático.

Nesse contexto, maquetes industriais funcionais tornam-se ferramentas valiosas para o ensino técnico, permitindo que estudantes visualizem e interajam com processos industriais de forma segura e controlada. A integração de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) com sistemas embarcados abre novas possibilidades para a criação de ambientes de aprendizado interativos e conectados.

## 1.2 Problema

A Escola Estadual "Monsenhor Horta", localizada em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, oferece o curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, mas carece de recursos didáticos que ilustrem de forma prática a aplicação das tecnologias aprendidas em cenários industriais reais. A ausência de maquetes funcionais limita a capacidade de demonstrar a integração entre hardware, software e processos logísticos.

## 1.3 Objetivos

### 1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema completo de monitoramento e controle de processos industriais, composto por uma maquete física com cinco módulos, firmware Arduino para controle via Bluetooth, backend para processamento de dados, dashboard web para monitoramento em tempo real e aplicativo mobile para controle remoto.

### 1.3.2 Objetivos Específicos

Projetar e construir uma maquete física com cinco módulos industriais (Ferrovia, Mineração, Porto, Aeroporto e Química);

Desenvolver firmware Arduino para controle de servos, motores DC e LEDs via comunicação Bluetooth;

Criar um backend em Node.js para recepção, processamento e armazenamento de dados dos dispositivos;

Desenvolver um dashboard web em React para monitoramento em tempo real dos módulos;

Criar um aplicativo mobile em React Native para controle remoto do caminhão basculante via Bluetooth;

Implementar um gateway Bluetooth para integração entre os dispositivos Arduino e o backend;

Documentar todo o processo de desenvolvimento seguindo padrões técnicos.

## 1.4 Justificativa

A justificativa para o projeto é dupla. Do ponto de vista social, o sistema pode apoiar o ensino técnico na escola, oferecendo aos alunos uma ferramenta prática para compreender processos industriais e tecnologias de IoT. Do ponto de vista acadêmico, o projeto serve como exercício prático de integração entre tecnologias amplamente utilizadas no mercado, consolidando competências em desenvolvimento de firmware, back-end, front-end, comunicação via Bluetooth e controle de versão.

## 1.5 Estrutura do Relatório

O relatório organiza-se da seguinte forma. A seção 2.1 apresenta a especificação do projeto. A seção 2.2 descreve a maquete física. A seção 2.3 detalha as impressões 3D. A seção 2.4 apresenta a arquitetura do sistema. A seção 2.5 lista as tecnologias utilizadas. A seção 2.6 descreve o sistema de monitoramento. A seção 2.7 apresenta o modelo de dados. A seção 2.8 documenta o firmware Arduino. A seção 2.9 explica os protocolos de comunicação. A seção 2.10 descreve os processos logísticos. A seção 2.11 trata da administração e gestão. A seção 2.12 apresenta o módulo de química. A seção 2.13 discute a metodologia de desenvolvimento. A seção 2.14 detalha a implantação. Por fim, a seção 3 apresenta as considerações finais.

# 2 DESENVOLVIMENTO

Esta seção apresenta os aspectos técnicos do sistema Maquete Industrial, desde a especificação funcional até os detalhes de implantação. A estrutura segue a abordagem de relatórios técnicos, partindo de uma visão de alto nível do escopo e refinando gradualmente para aspectos de implementação.

## 2.1 Especificação do Projeto

O sistema Maquete Industrial é composto por cinco módulos que representam diferentes cenários industriais, cada um com suas especificações e funcionalidades:

| Módulo | Descrição | Componentes |
| --- | --- | --- |
| Ferrovia | Controle de 4 chavetas | 4x Servo SG90, 8x LEDs, HC-05 |
| Mineração | Transporte por caminhão | DC Motor, L298M, 2x Servo, 4x LEDs |
| Porto | Monitoramento de navios | Dashboard web, dados simulados |
| Aeroporto | Monitoramento de aviões | Dashboard web, dados simulados |
| Química | Monitoramento de equipamentos | Dashboard web, dados simulados |

## 2.2 Maquete Física

A maquete física foi projetada para representar um cenário industrial completo, integrando os cinco módulos em uma estrutura única. A construção utilizou materiais como MDF, acrílico, fios, componentes eletrônicos e peças impressas em 3D.

A maquete possui dimensões aproximadas de 100cm x 60cm, com layout que permite a visualização de todos os módulos simultaneamente. A disposição dos componentes foi planejada para facilitar a manutenção e a substituição de peças quando necessário.

## 2.3 Impressões 3D

Diversos componentes da maquete foram projetados e impressos em 3D utilizando uma impressora FDM (Fused Deposition Modeling). O processo de design foi realizado em software CAD (Computer-Aided Design), permitindo a criação de peças personalizadas que se encaixam perfeitamente nos componentes eletrônicos.

Os materiais utilizados para as impressões incluem PLA (Ácido Polilático) e ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), escolhidos pela resistência mecânica e facilidade de impressão. As configurações de impressão foram otimizadas para cada tipo de componente, variando a resolução, velocidade e temperatura de extrusão.

## 2.4 Arquitetura do Sistema

A aplicação segue uma arquitetura em três camadas distribuídas: camada de apresentação no lado do cliente (front-end React e React Native), camada de aplicação no lado do servidor (API REST em Node.js) e camada de persistência (banco de dados PostgreSQL). A comunicação entre os dispositivos Arduino e o backend é realizada por meio de um gateway Bluetooth.

A comunicação entre front-end e back-end ocorre por meio do protocolo HTTP, com payloads em formato JSON. Para dados em tempo real, utiliza-se WebSocket (Socket.IO). A comunicação entre o gateway e os Arduinos é feita via protocolo serial Bluetooth (HC-05).

[Diagrama de Arquitetura do Sistema]

Figura 2 — Diagrama de arquitetura do sistema

## 2.5 Tecnologias Utilizadas

As tecnologias adotadas no projeto foram escolhidas por sua maturidade, documentação disponível e relevância no mercado de desenvolvimento de software.

| Camada | Tecnologia | Versão |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Arduino Uno/Nano | Rev3 |
| Hardware | Módulo Bluetooth HC-05 | - |
| Backend | Node.js + Express | 18.x + 4.18 |
| Frontend | React + Tailwind CSS | 18.x + 3.3 |
| Mobile | React Native + Expo | 0.72 + SDK 49 |
| Banco de Dados | PostgreSQL | 15 |

## 2.6 Sistema de Monitoramento

O sistema de monitoramento é composto por três interfaces principais: o dashboard web desenvolvido em React, o aplicativo mobile desenvolvido em React Native, e a API REST desenvolvida em Node.js. Cada interface atende a necessidades específicas dos usuários.

### 2.6.1 Dashboard Web

O dashboard web é uma aplicação React que permite o monitoramento em tempo real de todos os módulos da maquete. Utiliza Socket.IO para receber atualizações dos dispositivos e exibe gráficos, indicadores de status e controles interativos. As principais páginas incluem Overview, Ferrovia, Mina, Porto, Aeroporto, Química e Relatórios.

### 2.6.2 Aplicativo Mobile

O aplicativo mobile é desenvolvido em React Native com Expo e permite o controle remoto do caminhão basculante via Bluetooth. Utiliza gesture handling para o D-Pad direcional e botões para controle da caçamba e iluminação. O aplicativo se conecta diretamente ao Arduino do caminhão por meio do módulo Bluetooth HC-05.

### 2.6.3 API REST

A API REST é desenvolvida em Node.js com Express e fornece endpoints para autenticação, controle de dispositivos, relatórios e integração com o gateway Bluetooth. Utiliza autenticação JWT para proteção das rotas e Socket.IO para comunicação em tempo real.

## 2.7 Modelo de Dados

O modelo de dados relacional do sistema é composto por doze tabelas principais, gerenciadas por meio de scripts SQL. As tabelas incluem:

users: Cadastro de usuários do sistema

switches: Chavetas da ferrovia (4 unidades)

commands: Comandos enviados aos dispositivos

trucks: Caminhões basculantes

truck_telemetry: Dados de telemetria dos caminhões

truck_commands: Comandos enviados aos caminhões

locomotive_position: Posição da locomotiva

ships: Navios do porto

airplanes: Aviões do aeroporto

alerts: Alertas do sistema

reports: Relatórios gerados

chemistry_equipment: Equipamentos químicos

## 2.8 Firmware Arduino

O firmware Arduino é composto por dois sketches principais, cada um responsável por um módulo da maquete:

### 2.8.1 Ferrovia

O firmware da ferrovia controla quatro servos SG90 que representam as chavetas ferroviárias. Cada servo pode ser posicionado em diferentes ângulos (esquerda, centro, direita) por meio de comandos recebidos via Bluetooth. O sistema inclui LEDs indicadores de direção (verde para esquerda, vermelho para direita) e protocolo de comunicação serial para ACK e STATUS.

### 2.8.2 Caminhão Basculante

O firmware do caminhão basculante controla um motor DC (por meio do driver L298M) para movimentação, dois servos (direção e caçamba), e quatro LEDs (faróis e setas). O protocolo de comunicação suporta comandos simples (F, B, L, R) e comandos compostos (FL, FR, BL, BR) para movimentação diagonal.

## 2.9 Comunicação e Protocolos

A comunicação no sistema utiliza três protocolos principais:

Protocolo Serial (Arduino ↔ Gateway): Formato texto com delimitadores pipe (|). Exemplo: CMD|SWITCH|1|SET|LEFT

Socket.IO (Gateway ↔ Backend): Comunicação em tempo real para dados de telemetria e status

HTTP REST (Backend ↔ Frontend): APIs para dados periódicos, autenticação e relatórios

## 2.10 Logística e Processos Industriais

A maquete simula diversos processos logísticos industriais, permitindo a compreensão de fluxos de transporte e armazenamento:

### 2.10.1 Ferrovia

O módulo ferroviário representa um sistema de transporte de cargas por trilhos. As chavetas controlam o direcionamento dos trens entre diferentes trilhos, permitindo a simulação de rotas de transporte e manobras em pátios de classificação.

### 2.10.2 Mineração

O módulo de mineração representa o transporte de minério desde a mina até o local de processamento. O caminhão basculante transporta a carga e a descarrega na posição designada, simulando operações reais de mineração a céu aberto.

### 2.10.3 Porto

O módulo do porto representa as operações de carga e descarga de navios. O dashboard exibe informações sobre navios atracados, capacidade de carga e status das operações.

### 2.10.4 Aeroporto

O módulo do aeroporto representa as operações de handling de cargas aéreas. O dashboard exibe informações sobre aviões, voos e status das operações de carga e descarga.

## 2.11 Administração e Gestão

O sistema inclui funcionalidades de administração e gestão que permitem o controle de acesso, geração de relatórios e monitoramento de alertas:

Autenticação: Sistema de login com JWT que controla o acesso aos módulos do dashboard

Relatórios: Geração de relatórios em CSV, XLSX e PDF com dados de telemetria e operações

Alertas: Sistema de notificação para eventos importantes como falhas de conexão e limites de sensores

Monitoramento: Dashboard com gráficos e indicadores de performance em tempo real

## 2.12 Química

O módulo de química representa o monitoramento de equipamentos de processos químicos. O dashboard exibe informações sobre equipamentos, sensores e medições, permitindo o acompanhamento de variáveis como temperatura, pressão e nível de tanques. O sistema inclui alertas de segurança para situações fora dos limites operacionais.

## 2.13 Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema foi conduzido de forma iterativa, com inspiração nos princípios das metodologias ágeis, em especial do Scrum e do Kanban. O autor atuou como desenvolvedor único, mas organizou o trabalho em ciclos curtos de entrega (sprints).

O controle de versão foi feito com Git, com commits pequenos e descritivos, organizados em ramos (branches) dedicados a cada funcionalidade. Durante parte do desenvolvimento, o autor utilizou assistência de ferramentas de inteligência artificial (Claude Code), mantendo-se como revisor final de todas as alterações produzidas.

## 2.14 Implantação

O sistema possui dois ambientes: desenvolvimento local e produção.

### 2.14.1 Ambiente de Desenvolvimento

Em ambiente local, o back-end é executado diretamente a partir da IDE ou por meio do comando npm run dev, utilizando nodemon para reinicialização automática. O banco de dados PostgreSQL é executado localmente. O front-end é executado por meio do comando npm start, que inicia o servidor de desenvolvimento do Create React App na porta 3000.

### 2.14.2 Ambiente de Produção

O sistema está configurado para implantação em produção utilizando Docker Compose, que orquestra quatro serviços: backend (porta 4000), dashboard (porta 3000), gateway (interno) e Redis (porta 6379). A configuração permite implantação em provedores de nuvem como Render, Railway ou AWS.

As variáveis de ambiente configuradas em produção incluem o segredo de assinatura dos tokens JWT (JWT_SECRET), a URL de conexão com o banco de dados (DATABASE_URL), a URL do Redis (REDIS_URL) e a chave de API do gateway (GATEWAY_API_KEY).

# 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema Maquete Industrial permitiu colocar em prática, de forma integrada, conhecimentos adquiridos ao longo do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas. A construção envolveu todas as camadas de um sistema de IoT moderno: modelagem de um banco de dados relacional; implementação de uma API REST com autenticação e controle de acesso; desenvolvimento de uma interface web em React com monitoramento em tempo real; desenvolvimento de um aplicativo mobile com controle via Bluetooth; e integração com dispositivos embarcados Arduino.

Os objetivos específicos definidos na introdução foram, em sua maioria, alcançados. A maquete física foi construída com os cinco módulos funcionais. O firmware Arduino foi desenvolvido para controle de servos, motores e LEDs via Bluetooth. O backend foi implementado com autenticação JWT e Socket.IO para dados em tempo real. O dashboard web permite o monitoramento de todos os módulos. O aplicativo mobile controla o caminhão basculante via Bluetooth. O gateway Bluetooth integra os dispositivos Arduino com o backend.

Há, entretanto, limitações importantes que devem ser reconhecidas. A principal delas é a ausência de uma suíte de testes automatizados. O projeto não possui, no momento, testes unitários ou de integração, o que torna o processo de evolução do código mais suscetível a regressões. Uma segunda limitação é a ausência de pipeline de integração contínua, o que significa que não há verificação automática de build ou execução de testes a cada alteração. Uma terceira limitação é a dependência de hardware físico para testes completos do sistema, embora o modo simulação permita desenvolvimento sem dispositivos reais.

Como possibilidades de trabalhos futuros, identificam-se as seguintes frentes: (i) implementação de uma suíte de testes automatizados, iniciando pelas regras de negócio do backend; (ii) configuração de um pipeline de integração contínua no GitHub Actions; (iii) adição de mais sensores à maquete (temperatura, umidade, luminosidade); (iv) implementação de um módulo de notificações para alertas em tempo real; e (v) expansão do sistema para incluir mais módulos industriais.

Do ponto de vista da formação do autor, o projeto consolidou competências em desenvolvimento full-stack, IoT, comunicação via Bluetooth e integração entre tecnologias amplamente utilizadas no mercado. O processo também ofereceu experiência prática em decisões de arquitetura de sistemas distribuídos e no desenvolvimento de firmware para dispositivos embarcados. O código-fonte está disponível publicamente no GitHub, de modo que outros estudantes possam consultá-lo, adaptá-lo ou utilizá-lo como referência.

# REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719: informação e documentação: relatório técnico e/ou científico: apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ARDUINO. Arduino Documentation. 2024. Disponível em: https://docs.arduino.cc/. Acesso em: 09 jul. 2026.

DOCKER. Docker Documentation. 2024. Disponível em: https://docs.docker.com/. Acesso em: 09 jul. 2026.

EXPLO. Expo Documentation. 2024. Disponível em: https://docs.expo.dev/. Acesso em: 09 jul. 2026.

NODE.JS. Node.js Documentation. 2024. Disponível em: https://nodejs.org/docs/. Acesso em: 09 jul. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 15 Documentation. 2024. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/15/. Acesso em: 09 jul. 2026.

REACT. React Documentation. 2024. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 09 jul. 2026.

REACT NATIVE. React Native Documentation. 2024. Disponível em: https://reactnative.dev/. Acesso em: 09 jul. 2026.

SERIALPORT. SerialPort Documentation. 2024. Disponível em: https://serialport.io/. Acesso em: 09 jul. 2026.

SOCKET.IO. Socket.IO Documentation. 2024. Disponível em: https://socket.io/docs/v4/. Acesso em: 09 jul. 2026.

TAILWIND CSS. Tailwind CSS Documentation. 2024. Disponível em: https://tailwindcss.com/docs. Acesso em: 09 jul. 2026.